# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

年产1400吨新能源车配件、

1400吨电梯配件新建项目

项目名称：

建设单位（盖章）：江阴市东得曼科技有限公司

编制日期：              2026年3月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	54

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	67

四、主要环境影响和保护措施	75

五、环境保护措施监督检查清单	118

六、结论	121

附表	122

附图

附图1 地理位置图

附图2 建设地500m卫星图

附图3 租用厂区平面布置图

附图4 生产车间平面布置图

附图5 土地利用规划图

附图6 临港开发区工业园区空间分布图

附图7 “三区三线”划定成果示意图

附图8 江苏省生态环境分区管控图

附图9 临港开发区工业园区示意图（工改图）

附图10 污水收集管网图

附图11 璜土镇声功能区划图

附件

附件1 营业执照

附件2 项目备案证

附件3 登记信息单

附件4 委托代理人材料

附件5 房屋租赁合同、合法土地证明材料

附件6厂中厂情况说明

附件7 污水接管承诺

附件8 危险废物处置承诺

附件9街道预审单（建设项目基本情况表、项目拟选建设地址周围环境居民及主要敏感目标分布状况示意图）

附件10关于印发《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》的通知（澄港污防攻坚办〔2023〕3号）

附件11委托书、承诺书及申请报告

附件12公示截图

附件13不涉密说明

附件14安全审查承诺

附件15工程师资质

附件16工程师现场照片

附件17业务技术合同、业务承接承诺书

附件18规划环评批复

附件19环境空气补充监测（非甲烷总烃、地表水）报告

附件20脱模剂MSDS、VOC检测报告

附件21环境影响报告书（表）受理审核确认表

附件22分区管控分析导出报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产1400吨新能源车配件、1400吨电梯配件新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2512-320259-89-03-300148 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 徐正明 | 联系方式 | 1835260**** |
| 建设地点 |  | 江阴市璜土镇石庄兴隆路26号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 120 度 1 分 5.362 秒， 31 度 54 分 51.001 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 有色金属铸造（C3392） | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33中的68铸造及其他金属制品制造339中其他（仅分割、焊接、组装的除外） |
| 建设性质 |  | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备〔2025〕289号 |
| 总投资（万元） |  | 5000 | 环保投资（万元） | 70 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） | 4500 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气主要为颗粒物、非甲烷总烃，不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）：新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理，冷却水循环使用不外排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水依托自来水管网，不涉及新增河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋工程建设项目; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》 审批机关：江阴市人民政府 审批文号：澄政复〔2023〕45 号 《关于印发<江阴市镇（街）工业园区四至范围>的通知》（澄工改办〔2022〕1号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书 审批机关：无锡市江阴生态环境局 审批文号：澄环发[2024]6号 审批时间：2024年2月23日 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）土地利用规划相符性分析 本项目位于江阴市璜土镇石庄兴隆路26号。对照《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》（澄政复〔2023〕45号）中规划用地图，为二类工业用地（具体见附图5），本项目符合临港经济开发区土地利用类型的要求。 根据江阴市工业园区升级改造领导小组办公室印发的 《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办〔2022〕1 号），临港开发区工业园区规划3 大重点工业园区：石庄南工业园区、利港工业园区和申夏工业园区，2大特色工业园区：石庄工业园区和数字创新港，根据规划部门提供的矢量文件，总面积约57.25km2。本项目在临港开发区石庄南工业园区（重点工业园区）内，可建设工业企业（具体见附图9）。 临港开发区工业园区内包含三个省级及以上园区（省级开发区、省级化工园区、国家级综合保税区）以及无锡（江阴）港，均独立开展规划，根据规划部门提供的矢量文件，总面积约27.17km2。为统筹上述区域外的工业园区的开发建设，整合优化现状产业结构，江苏江阴临港经济开发区管委会编制了《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）》，规划面积约 30.08km2。对照《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》（澄环发〔2024〕6号），本项目位于规划的石庄南工业园区（具体见附图6）。 综上所述，本项目符合临港经济开发区土地利用规划的要求。 （2）“三区三线”规划相符性 “三区三线”是指城镇空间、农业空间、生态空间以及城镇开发边界红线、永久基本农田红线、生态保护红线。 对照《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《江阴市国土空间规划近期实施方案》的要求，项目位于城镇空间及城镇开发边界内，不在划定的农业空间、生态空间，耕地和永久基本农田、生态保护红线内，符合“三区三线”规划要求（见附图7）。 （3）规划环评相符性分析 根据《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》结论及审查意见（澄环发[2024]6号），本项目与规划环境影响评价相符性的分析见下表1-2。 表1-2 本项目与《关于江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035） 环境影响报告书的审查意见》相符性一览表 综上所述，本项目与《关于江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见》（澄环发〔2024〕6号）要求相符。 - （4）产业定位分析 根据关于印发《江阴市工业园区产业定位实施方案》（澄工改办〔2022〕7号）中相关内容，石庄南工业园—以新能源（光伏）为特色产业。本项目属于有色金属铸造（C3392），配套新能源车、电梯等产业，符合石庄南工业园的产业定位。 根据《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》，石庄南工业园区-以节能环保、光伏太阳能为主导产业的产业园区。本项目属于有色金属铸造（C3392），配套新能源车、电梯等产业，符合石庄南工业园的产业定位。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单 （1）生态红线 对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，以及江阴市“三区三线”划定情况，本项目不涉及国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域，距离本项目最近的生态红线保护区为本项目东北3.73km处的长江西石桥水源地保护区，距离本项目最近的生态空间管控区域为本项目西南2.13km处的新龙生态公益林，具体见附图8。厂址位于城镇开发边界内，不占用生态保护红线和基本农田，具体见附图7。 （2）环境质量底线 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，完成省、市下达的目标任务。空气质量优良天数298天，优良天数比率达81.4%。 全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10 年平均浓度为51.7 微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度为 1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度为162微克/立方米，同比下降 6.5%。即江阴市SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。目前当地政府已出具了整治方案。 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。本项目生活污水预处理后接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂，达标后排入西横河。根据江阴市人民政府网站上公开的《全市69条环境综合整治河道水质明细表（2025年1-10月）》（网址https://www.jiangyin.gov.cn/doc/2025/10/30/1362814.shtml)，西横河水质均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准。 本项目位于3类区，根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024 年，全市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为54.3dB（A），昼间声环境质量等级为二级（较好）。影响全市区声环境质量的主要声源是生活噪声和交通噪声，所占比例分别为 53.9%、30.4%；其余依次为工业噪声和施工噪声，所占比例分别为 8.8%、6.9%。从声源强度来看，从高到低依次为交通噪声（56.3dB（A））、施工噪声（55.0dB（A））、工业噪声（54.7dB（A））、生活噪声（53.0dB（A））。与2023年相比，2024 年交通噪声声源强度下降 0.8dB（A）；工业噪声、生活噪声、施工噪声声源强度均略有上升。经预测本项目噪声对周边环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，固废得到合理处理，噪声、大气对周边环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中消耗一定量的水、电，项目资源消耗量占区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本次环评对照《江阴临港开发区工业园区生态环境准入清单》（无锡市江阴生态环境局2024年2月23日印发）、《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）、《市场准入负面清单》（2025年版）及其他国家和地方政策进行说明，具体见表1-3、表1-4。 表1-3 江阴临港开发区工业园区生态环境准入清单 表1-4 区域环境准入负面清单 由上表可知，本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。综上，本项目符合“三线一单”要求。 （5）与生态环境分区管控相符性分析 本项目位于江阴市璜土镇石庄兴隆路26号，根据江苏省生态环境分区管控综合服务系统中项目占地综合查询报告，属于重点管控单元-江阴临港开发区工业园区，其相符性具体见表1-5。 表1-5 重点管控单元生态环境准入清单相符性分析 对照《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）（附件3 江苏省生态环境分区管控总体要求）对太湖流域、长江流域的重点管控要求，相符性分析见表1-6、表1-7。 表1-6 与江苏省省域生态环境管控要求（太湖流域）相符性分析 表1-7 与江苏省省域生态环境管控要求（长江流域）相符性分析 对照《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中无锡市生态环境分区管控总体要求，相符性分析见表1-8。 表1-8 与《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 综上，本项目废气、废水、固废、噪声均得到合理处置，对周边环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线；生产过程中消耗一定量的水、电、天然气，资源消耗量占区域资源利用总量较少。本项目符合环境质量底线和资源利用上线要求，符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。 2、与其他国家及地方政策相符性分析 对照其他国家及地方政策，本项目与其相符性分析见表1-9。 表1-9 其他国家及地方政策相符性分析 |  |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴市东得曼科技有限公司注册地址位于江阴市璜土镇石庄兴隆路26号，成立于2025年9月25日。企业根据市场发展要求，租用江阴市嘉隆压铸有限公司位于江阴市璜土镇石庄兴隆路26号的闲置厂房4500平方米，购置国产设备精密冷压室压铸机、双蓄热熔炉、集中式热熔炉、抛丸机、喷砂房、砂带机、CNC加工中心、数控车床、铣床等生产辅助设备94（台）套，项目建成后年产1400吨新能源车配件、1400吨电梯配件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业 33，68铸造及其他金属制品制造 339”中“其他”，应编制环境影响报告表。 江阴市东得曼科技有限公司委托*********有限公司对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，江阴市正润环境咨询有限公司立即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，以期为该项目实施和管理提供参考依据。 2、工程内容及建设规模 本项目利用现有厂房进行建设，项目主体工程主要为新增设备的购置、安装和调试等环节；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表2-1。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行 时数. 1; 生产车间; 新能源车配件; 1400吨/年; 7200h. 2; 电梯配件; 1400吨/年. 本项目新能源车配件、电梯配件根据客户需求定制，涵盖多种型号、规格，下图为典型产品示例。 表2-2 项目典型产品规格及示意图 项目公辅工程具体见表2-3。 表2-3 本项目公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 4500m2; 设置两条生产线，一条新能源车配件生产线，一条电梯配件生产线，厂房高度12.8m. 辅助工程; 办公区; 20m2; 设置在生产车间内，用于职工人员办公. 贮运工程; 原辅料仓库; 100m2; 设置在生产车间内，用于原料存放. 成品仓库; 100m2; 设置在生产车间内，用于成品存放. 公用工程; 给水; 10t/h; 当地水网，本项目依托现有，满足本项目用水要求，依托可行. 排水; 雨水; 20t/h; 排入厂区雨水管网，利用原有，依托现有雨水排放口1个，厂区面积不变，不新增雨水汇水面积，依托可行. 生活污水; 10t/h; 厂内废水收集管网，利用现有，依托现有污水接管口1个，依托可行. 供电; 630KVA; 依托厂房现有变压器. 供气; 30万m3/a; 依托厂区现有天然气管道供应. 环保工程; 废水; 化粪池; 10m3; 1座，利用厂房现有，简单生化处理. 废气; 耐高温布袋除尘装置; 30000m3/h; 新建，处理熔化、天然气燃烧废气，颗粒物处理效率95%，处理后废气通过16m高排气筒DA001排放. 耐高温布袋除尘+二级活性炭吸附装置; 25000m3/h; 新建，处理压铸成型、去浇口废气，颗粒物处理效率95%，非甲烷总烃处理效率85%，处理后废气通过16m高排气筒DA002排放. 湿式除尘装置; 8500m3/h; 新建，处理打磨、抛丸/喷砂废气，处理效率95%，处理后废气通过16m高排气筒DA003排放. 噪声治理; 选用低噪声设备，采用隔声房、隔声罩、厂房隔声措施; 厂界达标排放. 固废处置; 一般工业固废堆场; 20m2; 1座，新建. 危废贮存区; 10m2; 1座，新建，小微智能收集设施存放在此区域. 风险防范; 事故应急水囊; 300m3; 本次新增. 3、原辅材料及理化性质 建设项目原辅材料见表2-4。 表2-4 主要原辅材料表 序号; 名称; 成分、规格; 形态; 年用量; 最大储量; 存储位置; 包装方式; 运输方式. 1; 铝锭; Al≥99.9%、Fe≤0.07%、Si≤0.05%、Cu≤0.005%; 固; 2811t; 100t; 原辅料仓库; 箱装; 汽运. 2; 模具; 铁; 液; 2t; 2t; /; 汽运. 3; 脱模剂; 合成硅油30%、高分子聚合物15%、表面活性剂2%、添加剂8%、水45%; 固; 8t; 2t; 箱装; 汽运. 4; 钢丸; 钢; 液; 3t; 0.2t; 20kg袋装; 汽运. 5; 金刚砂; 石英砂; 固; 1t; 0.2t; 20kg袋装; 汽运. 6; 切削液; 润滑油基础油30~45%、脂肪醇聚氧乙烯醚1~5%、润滑油添加剂40~60%、水10~20%; 固; 1t; 1t; 箱装; 汽运. 7; 机油; 矿物油; 固; 1t; 1t; 25kg桶装; 汽运. 8; 天然气; 甲烷; 固; 30万m3; 12.57m3; /; /; 管道运输. 原辅材料理化性质见表2-5。 表2-5 原辅材料理化性质一览表 名称; 分子式; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 脱模剂; /; 乳白色无特殊气味液体，主要成分合成硅油30%、高分子聚合物15%、表面活性剂2%、添加剂8%、水45%，相对密度（水=1）：0.96~1.0; 不燃; 无资料. 切削液; /; 黄褐色液体，微弱油味，pH：8.6，密度：0.99g/cm3（15℃）; 不燃; 无资料. 机油; /; 黄色，室温下为半流体，具有矿物油特性气味，闪点：＞165℃，密度：近于900kg/cm3; 可燃; 经口急性毒性：LD50＞2000mg/kg. 天然气; CH4; 颜色：无色，气味：无味， 熔点：-182.5℃，沸点：-161.5℃，溶解度（常温常压）：0.03， 蒸气压53.32kPa/-168.8℃， 饱和蒸气压（kPa）53.32(-168.8℃），相对密度（水=1）0.42( -164℃），相对密度（空气=1），0.5548（273.15K、101325Pa） 临界温度（℃）-82.6，临界压力（ MPa）：4.59; 爆炸上限%(V/V）15.4 爆炸下限%(V/V）5.0 闪点（℃）：-188， 引燃温度（℃）538。; 急性毒性：小鼠吸入2%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入2%浓度×60分钟，麻醉作用。. 4、主要设备 表2-6 主要设备清单 序号; 生产单元; 名称; 规格或型号; 数量/台（套）; 备注. 1; 熔化; 双蓄热熔炉; 0.8T; 15; 国产，新增. 2; 集中熔化炉; 2T; 1; 国产，新增. 3; 压铸成型; 精密冷室压铸机; 2000T; 1; 国产，新增. 4; 精密冷室压铸机; 1600T; 2; 国产，新增. 5; 精密冷室压铸机; 1000T; 1; 国产，新增. 6; 精密冷室压铸机; 850T; 1; 国产，新增. 7; 精密冷室压铸机; 750T; 1; 国产，新增. 8; 精密冷室压铸机; 420T; 1; 国产，新增. 9; 精密冷室压铸机; 280T; 3; 国产，新增. 10; 精密冷室压铸机; 500T; 2; 国产，新增. 11; 精密冷室压铸机; 400T; 3; 国产，新增. 12; 去浇口; 锯床; TY-L-8; 2; 国产，新增. 13; 打磨; 砂带机; 240型; 5; 国产，新增. 14; 抛丸; 抛丸机; 100型; 1; 国产，新增. 15; 抛丸机; Q376; 2; 国产，新增. 16; 喷砂; 喷砂房; 喷砂机; SJK-1210; 1; 国产，新增. 17; 机加工; CNC加工中心; HMC500; 1; 国产，新增. 18; CNC加工中心; 1370; 1; 国产，新增. 19; CNC加工中心; 1165; 2; 国产，新增. 20; CNC加工中心; VML855; 3; 国产，新增. 21; CNC加工中心; JZ855; 1; 国产，新增. 22; 数控车床; CJL0640; 4; 国产，新增. 23; 数控车床; XD-V40K; 2; 国产，新增. 24; 数控车床; 1350; 3; 国产，新增. 25; 车床; JC6140; 1; 国产，新增. 26; 铣床; 3; 1; 国产，新增. 28; 带锯机; MJ346E; 2; 国产，新增. 29; 压力机; J23-25; 3; 国产，新增. 30; 精雕机; 150-100; 2; 国产，新增. 31; 钻床; M0DEL-24125; 10; 国产，新增. 32; 攻丝机; YD2-20; 10; 国产，新增. 33; 辅助设备; 三座标; 1070; 1; 国产，新增. 34; 螺压杆空机; HG22B-8; 5; 国产，新增. 合计; 94; /. 注：本项目15台双蓄热熔炉，其中9台采用电加热的，用于新能源车配件制造，6台采用天然气加热，用于电梯配件制造，1台集中式热熔炉采用天然气加热，用于电梯配件制造。 5、建设项目厂区平面布置情况 地理位置：本项目建设地位于江阴市璜土镇石庄兴隆路26号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目租用江阴市嘉隆压铸有限公司位于江阴市璜土镇石庄兴隆路26号厂房进行建设，具体厂区布置见附图3。 车间平面布置：本项目租赁车间主要设生产车间、原辅料仓库和成品仓库等，具体车间布置见附图4。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：根据现场勘查，项目地北侧为江阴市嘉隆压铸有限公司其余厂房；东侧为江阴市辽澄石油化工有限公司；南侧隔兴隆路为江苏天任建设装备有限公司；西侧为江苏锦皓环境治理科技有限公司。最近敏感目标为周家村距离本项目厂房边界为116m。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图2。 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目拟新增职工30人。 工作制度：本项目实行三班24小时工作制，全年有效工作日为300天。 - 7、水平衡 本项目车间地面污渍主要为少量灰尘，仅需简单清扫，无需地面冲洗用水；故本项目用水主要为职工生活用水、脱模剂调配用水、隔套冷却用水、切削液调配用水及湿式除尘补水，均采用自来水，自来水来自市政管网。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目从事新能源车配件、电梯配件的生产，生产工艺及产污环节见图2-2（其中G-废气、S-固废、N-噪声）。 图2-2 新能源车配件、电梯配件生产工艺及产污流程图 2、其他产污环节分析 本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物。本项目污染物主要为生活污水（W1）；钢丸、金刚砂使用产生的废包装袋（S10）；脱模剂、切削液、机油使用产生的废包装桶（S11）；废气处理设施产生的收集滤尘（S12）、废布袋（S13）、废活性炭（S14）；废设备维护产生的废机油（S15）和废抹布手套（S16）；模具使用过程产生的废模具（S17）；生活垃圾（S18）。 根据上述分析，本项目在营运期阶段产污环节见表2-7。 表2-7 本项目产污环节表 类别; 代码; 产生点; 污染物; 去向. 废气; G1; 熔化; 颗粒物; 经集气罩收集后，汇入耐高温布袋除尘（TA001）处理后，通过1根16m高排气筒DA001排放. G2; 熔化; 颗粒物、SO2、NOX; 配套低氮燃烧经密闭管道收集后汇入耐高温布袋除尘（TA001）处理后，通过1根16m高排气筒DA001排放. G3; 压铸成型; 颗粒物; 经集气罩收集后，汇入耐高温布袋除尘+二级活性炭吸附装置（TA002）处理后，通过1根16m高排气筒DA002排放. G4; 压铸成型; 非甲烷总烃. G5; 去浇口; 颗粒物. G6; 打磨; 颗粒物; 打磨工序废气集气罩收集，抛丸/喷砂工序废气经吸风管道收集，汇入湿式除尘装置（TA003）处理后，通过1根16m高排气筒DA003排放. G7; 抛丸/喷砂; 颗粒物. G8; 机加工; 少量油雾; 设备自带油雾净化器处理后无组织排放. 废水; W1; 职工生活; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理. 噪声; N; 各生产及辅助设备; 噪声; 优先选用低噪声设备，采取隔声罩、隔声房、车间厂房隔声、距离衰减. 固废; S2; 熔化; 废耐火材料; 外售综合利用. S4、S7; 抛丸/喷砂; 废金属屑. S5、S6; 抛丸/喷砂; 废钢丸、废金刚砂. S10; 原料使用; 废包装袋. S13; 废气处理; 废布袋. S17; 模具使用; 废模具. S1; 熔化; 铝灰渣; 委托有资质单位处理. S3; 压铸成型; 废脱模剂. S8; 机加工; 含有金属屑. S9; 机加工; 废切削液. S11; 原料使用; 废包装桶. S12; 废气处理; 收集滤尘. S14; 废气处理; 废活性炭. S15; 设备维护; 废机油. S16; 设备维护; 废抹布手套. S18; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江阴市东得曼科技有限公司成立于2025年9月25日，成立至今未从事过实质性生产。现江阴市东得曼科技有限公司租用江阴市嘉隆压铸有限公司的位于江阴市璜土镇石庄兴隆路26号的闲置厂房4500平方米，该厂房主要从事铝压铸件、钢结构件、通用设备零部件的生产，主要生产工艺为铝锭-熔化-压铸成型-去浇口-铝压铸件、钢材-机加工-焊接-钢结构件、钢材-锯切-金加工-通用设备零部件，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发〔2012〕140号文件相关要求，因此该场地可满足本项目开发利用要求。 本项目无生产废水排放，雨水、生活排放均依托江阴市嘉隆压铸有限公司现有雨污管网和雨污排放口；根据实地调查，项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，本项目生活污水经化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理。租赁厂房基础设施完善，雨污分流，规范设置了雨污排口，本项目依托租赁厂房的基础设施及雨污排口可行。环境责任主体划分如下：本项目仅有生活污水排放，污水总接管口、雨水总排口环境责任主体为江阴市嘉隆压铸有限公司；一般固废堆场、危废贮存设施为江阴市东得曼科技有限公司建设，环境责任主体为江阴市东得曼科技有限公司；废气处理设施为江阴市东得曼科技有限公司建设，环境责任主体为江阴市东得曼科技有限公司；事故应急设施为江阴市东得曼科技有限公司建设，环境责任主体为江阴市东得曼科技有限公司；本项目噪声通过厂房隔声、距离衰减，本项目所在车间边界范围即本次评价范围，本项目所在车间边界噪声环境责任主体为江阴市东得曼科技有限公司。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）空气质量达标区判定 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，完成省、市下达的目标任务。空气质量优良天数298天，优良天数比率达81.4%。 全市空气 SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10 年平均浓度为51.7 微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度为 1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度为162微克/立方米，同比下降 6.5%。 2024年江阴市空气质量状况见表3-1。 表3-1 江阴市空气质量现状评价表 年份; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率/%; 达标情况. 2024年; SO2; 年平均; 8.0; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均; 33.1; 40; 82.75; 达标. PM10; 年平均; 51.7; 70; 73.86; 达标. PM2.5; 年平均; 32; 35; 91.43; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1134; 4000; 28.35; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 162; 160; 101.25; 不达标. 目前《环境空气质量标准》（GB3095-2026）已发布，自2026年3月1日起实施，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026），SO2、NO2、PM10、CO达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级标准；PM10、O3超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级标准。因此，该区域为不达标区。目前当地政府已出具了整治方案，具体见附件。 本项目特征因子为非甲烷总烃引用江苏迈斯特环境检测有限公司出具的检测报告（报告编号：MST20241025009-1），监测时间为2024年11月2日~11月8日，现状监测结果见下表： 表3-2 大气环境测点布设表 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果） 由上表可见，非甲烷总烃小时均值可满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定标准。 2、地表水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年试行），地表水环境质量可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。 本项目无生产废水排放，生活污水接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂，达标后排入西横河，根据《江苏省地表水环境功能区划（2021—2030年）》，西横河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准。根据江阴市人民政府网站上公开的《全市69条环境综合整治河道水质明细表（2025年1-9月）》（网址https://www.jiangyin.gov.cn/doc/2025/10/30/1362814.shtml)，西横河水质均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准。具体水质监测结果见下表3-4。 表3-4 地表水质量现状监测结果表 mg/L，pH值无量纲 河流名称; 断面名称; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 化学需氧量; 总磷. 西横河; 卜家桥; 7.38; 2.87; 0.19; 10.28; 0.11. 标准; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤20; ≤0.2. 综上，2025年度西横河水质状况达标。 3、环境噪声 本项目位于3类区，根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024 年，全市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为54.3dB（A），昼间声环境质量等级为二级（较好）。影响全市区声环境质量的主要声源是生活噪声和交通噪声，所占比例分别为53.9%、30.4%；其余依次为工业噪声和施工噪声，所占比例分别为 8.8%、6.9%。从声源强度来看，从高到低依次为交通噪声（56.3dB（A））、施工噪声（55.0dB（A））、工业噪声（54.7dB（A））、生活噪声（53.0dB（A））。与2023年相比，2024年交通噪声声源强度下降0.8dB（A）；工业噪声、生活噪声、施工噪声声源强度均略有上升。经预测本项目噪声对周边环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。项目位于江阴市璜土镇石庄兴隆路26号，属于《江阴市声环境功能区划分调整方案》表3中所列3类声环境功能区，项目所在区域厂界执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准，本项目为新建项目，且项目周边50m范围内无声环境敏感目标，因此无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目位于江阴市璜土镇石庄兴隆路26号，租用现有项目厂房进行建设，不新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不新增与电磁辐射有关设备，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目废气主要为颗粒物、非甲烷总烃，废气排放过程由于大气沉降对土壤、地下水可能造成影响，本项目废气经处理后排放量较少，同时厂区地面按照分区防控要求采用硬化防渗等措施，本项目在采取源头和分区防控措施的基础上，正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响，因此，本项目原则上可不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境：厂界外500m范围内环境保护目标见表3-5。 表3-5 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/°; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对最近车间距离/m. 经度; 纬度. 周家村; 120.018290; 31.915551; 居民区; 居民，20户; 二类区; 东北; 116. 许家丹; 120.017410; 31.917582; 居民区; 居民，30户; 二类区; 西北; 305. （2）声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。 （4）生态环境 本项目租用厂房进行建设，不属于产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目废气主要为熔化工序产生的颗粒物及熔化工序天然气燃烧产生的燃烧废气，压铸成型、去浇口工序产生的颗粒物及非甲烷总烃，打磨、抛丸/喷砂工序产生的颗粒物，机加工工序产生的少量油雾。 根据《江阴市铸造行业新一轮大气污染综合提升实施方案》（澄大气办[2023]5号）的通知要求，熔化工序产生的有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准，基准氧含量执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表5中其它工业炉窑标准，压铸成型、去浇口、打磨、抛丸/喷砂工序产生的有组织颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准，压铸成型工序产生的非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，具体见表3-6。 表3-6 废气污染物排放标准 排气筒; 对应工序; 污染物; 污染物排放浓度限值; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）. DA001; 熔化、天然气燃烧; 颗粒物; 20; /; 16m; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1、表5标准. 二氧化硫; 80; /. 氮氧化物; 180; /. 烟气黑度; 林格曼黑度1 级. 干烟气基准氧含量; 9%. DA002; 压铸成型; 颗粒物; 30; /; 16m; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准. 非甲烷总烃; 60; 3; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. DA004; 打磨、抛丸/喷砂; 颗粒物; 30; /; 16m; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准. 厂界无组织排放的颗粒物及非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，具体见表3-7。 表3-7 厂界无组织污染物排放浓度限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. NMHC; 4.0. 厂区内颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1 限值，厂区内非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，具体见表3-8。 表3-8 厂区内非甲烷总烃无组织排放标准 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 颗粒物; 5; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1 限值. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目无生产废水排放，生活污水接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理。废水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准及污水厂接管标准。污水处理厂处理近期至2026年3月27日处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，2026年3月28日开始执行江苏地标《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C级标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，尾水排入西横河，具体见表3-9。 表3-9污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污水厂接管协议限值（mg/L）; 排放标准（mg/L） 近期至2026年3月27日; 排放标准（mg/L） 2026年3月27日之后. pH; 6~9; 6~9; 6-9. COD; 350; 50; 50. SS; 250; 10; 10. 氨氮; 30; 4（6）*; 4（6）*. 总磷; 4; 0.5; 0.5. 总氮; 40; 12（15）*; 12（15）*. 注：接管标准根据标准和污水协议取严；近期*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。2026年3月27日后为每年的11月11日至次年3月1日执行括号中数值。 3、噪声 对照市政府办公室《关于印发<江阴市声环境功能区划分调整方案>的通知》（澄政办发〔2020〕71号），本项目位于3类声环境功能区，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定执行；危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 建设项目污染物排放总量指标见表3-10。 表3-10 建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量; 建议申请量. 废水; 废水量; 360; 0; 360; 360; +360/360. COD; 0.18; 0.018; 0.162; 0.018; +0.162/0.018. SS; 0.144; 0.018; 0.126; 0.0036; +0.126/0.0036. 氨氮; 0.0162; 0; 0.0162; 0.00144; +0.0162/0.00144. 总磷; 0.00288; 0; 0.00288; 0.00018; +0.00288/0.00018. 总氮; 0.0252; 0; 0.0252; 0.00432; +0.0252/0.00432. 废气; 有组织; 颗粒物; 4.6211; 4.39; /; 0.2311; +0.2311. SO2; 0.06; 0; /; 0.06; +0.06. NOX; 0.2805; 0; /; 0.2805; +0.2805. 非甲烷总烃; 0.1008; 0.0857; /; 0.0151; +0.0151. 无组织; 颗粒物; 0.4431; 0; /; 0.4431; +0.4431. 非甲烷总烃; 0.0112; 0; /; 0.0112; +0.0112. 合计; 颗粒物; 5.0642; 4.39; /; 0.6741; +0.6741. SO2; 0.06; 0; /; 0.06; +0.06. NOX; 0.2805; 0; /; 0.2805; +0.2805. 非甲烷总烃; 0.112; 0.0857; /; 0.0263; +0.0263. 固废; 一般工业固废; 8.34; 8.34; /; 0; 0. 危险废物; 12.7757; 12.7757; /; 0; 0. 生活垃圾; 6.12; 6.12; /; 0; 0. 注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。 本项目生活废水量360t/a，COD、氨氮、总磷、总氮排放总量分别为0.018t/a、0.00144t/a、0.00018t/a、0.00432t/a，根据总量控制原则，水污染物排放总量在临港开发区控源截污内平衡；SS排放量为0.0036t/a，作为企业考核因子。 本项目总量控制因子颗粒物排放总量为0.6741t/a，二氧化硫排放总量为0.06t/a，氮氧化物排放总量为0.2805t/a，非甲烷总烃排放总量为0.0263t/a，根据总量控制原则，本项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃废气排放总量在临港开发区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用现有闲置厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况 本项目废气主要为熔化工序产生的颗粒物及天然气燃烧产生的燃烧废气，压铸成型工序产生的颗粒物及非甲烷总烃，去浇口、打磨、抛丸/喷砂工序产生的颗粒物，机加工工序产生的少量油雾。 |

|  | 表4-2 有组织大气污染物排放状况 污染源名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 运行时间 （h/a）; 排放 高度 （m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 熔化; 30000; 颗粒物; 31.1059; 0.9332; 1.7917; 耐高温布袋除尘; 95; 1.5048; 0.0489; 0.0939; 20; /; 1920; 15; DA001. 天然气燃烧; 2500; 颗粒物; 17.875; 0.0447; 0.0858. 二氧化硫; 12.5; 0.0313; 0.06; /; /; 0.9615; 0.0313; 0.06; 80; /. 氮氧化物; 58.4375; 0.1461; 0.2805; /; /; 4.4952; 0.1461; 0.2805; 180; /. 压铸成型、去浇口; 25000; 颗粒物; 14.9542; 0.3739; 0.7178; 耐高温布袋除尘+二级活性炭吸附; 95; 0.7479; 0.0187; 0.0359; 30; /; 1920; 15; DA002. 非甲烷总烃; 2.1; 0.0525; 0.1008; 85; 0.3146; 0.0079; 0.0151; 60; 3. 打磨、抛丸/喷砂; 8500; 颗粒物; 124.1299; 1.0551; 2.0258; 湿式除尘; 95; 0.6207; 0.0528; 0.1013; 30; /; 1920; 15; DA003. 表4-3 无组织排放废气产生源强 污染源位置; 污染物名称; 工序; 无组织排放速率（kg/h）; 无组织源强（t/a）; 工作时间（h/a）; 面源. 面积（m2）; 高度（m）. 生产车间; 颗粒物; 熔化、压铸成型、去浇口、打磨、抛丸/喷砂; 0.2308; 0.4431; 1920; 4500; 8. 非甲烷总烃; 压铸成型; 0.0058; 0.0112. |
| --- | --- |

|  | 大气环境影响评价结论： 本项目所在地PM10年均浓度、PM2.5年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，特征污染物非甲烷总烃小时均值可满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定标准。本项目产生的废气污染物经处理后，总体排放量较小，且卫生防护距离内无环境敏感目标，对大气环境影响较小。 2、废水 2.1废水产排情况 本项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，污水处理厂处理近期至2026年3月27日处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，2026年3月28日开始执行江苏地标《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C级标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，尾水排入西横河。 本项目废水产排情况见表4-11。 表4-11 项目建成后废水产生及排放情况 来源; 废水量 t/a; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物接管量; 污染物排放量. 污染物 名称; 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 污染物 名称; 浓度 mg/L; 接管量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活 污水; 360; COD; 500; 0.18; 化粪池; COD; 450; 0.162; 50; 0.018. SS; 400; 0.144; SS; 350; 0.126; 10; 0.0036. NH3-N; 45; 0.0162; NH3-N; 45; 0.0162; 4; 0.00144. TP; 8; 0.00288; TP; 8; 0.00288; 0.5; 0.00018. TN; 70; 0.0252; TN; 70; 0.0252; 12; 0.00432. 故项目建成后，废水接入光大水处理（江阴）有限公司江阴西利污水处理厂处理方案可行。 综上所述，项目实施后，确保本项目产生的生活污水接管至光大水处理（江阴）有限公司江阴西利污水处理厂集中处理，处理后尾水达到DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准和表2、表3标准排入西横河。在此前提下，本项目废水不会改变其现有的水质功能类别。 2.4监测计划 本项目属于有色金属铸造（C3392），根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十八、金属制品业33、82铸造及其他金属制品制造339”中“除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造C3392”，属于简化管理类别，根据行业类别执行排污简化管理要求。根据《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022），本项目仅产生生活污水，且为间接排放，监测频次为一年一次，水污染源监测计划见下表。 表4-14 废水污染源环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 污水; 生活污水接管口; pH、COD、SS、氨氮、TP、TN; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 3.1噪声达标情况 本项目噪声源主要为双蓄热熔炉、集中熔化炉、精密冷室压铸机、锯床、砂带机、抛丸机、喷砂机、机加工设备、螺杆空压机等生产辅助设备及废气处理设施风机等设备，噪声源强≤85dB(A)。本项目主要工业企业噪声源强调查清单见表4-15。 表4-15 主要工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 声源叠加声压级/ dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/ dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 东; 南; 西; 北. 1; 生产车间; 双蓄热熔炉; 15; 70; 81.8; ①优先选择低噪声设备②厂房隔声，距离衰减③空压机单独设置隔声房; 10; 10; 2.5; 62; 10; 10; 52.5; 45.9; 61.8; 61.8; 47.4; 生产 时段; 20; 25.9; 41.8; 41.8; 27.4; 靠近围护结构1m处. 2; 集中式熔化炉; 1; 70; 70.0; 10; 15; 2.5; 62; 15; 10; 47.5; 34.2; 46.5; 50.0; 36.5; 20; 14.2; 26.5; 30.0; 16.5. 3; 精密冷室压铸机; 15; 75; 86.8; 36; 30; 2.5; 36; 30; 36; 32.5; 55.6; 57.2; 55.6; 56.5; 20; 35.6; 37.2; 35.6; 36.5. 4; 锯床; 2; 80; 83.0; 62; 25; 1; 10; 25; 62; 37.5; 63.0; 55.1; 47.2; 51.5; 20; 43.0; 35.1; 27.2; 31.5. 5; 砂带机; 5; 80; 87.0; 64; 47.5; 1; 8; 47.5; 64; 15; 68.9; 53.5; 50.9; 63.5; 20; 48.9; 33.5; 30.9; 43.5. 6; 抛丸机; 3; 80; 84.8; 62; 47.5; 1; 10; 47.5; 62; 15; 64.8; 51.2; 48.9; 61.2; 20; 44.8; 31.2; 28.9; 41.2. 7; 喷砂机; 1; 80; 80.0; 57; 47.5; 1; 15; 47.5; 57; 15; 56.5; 46.5; 44.9; 56.5; 20; 36.5; 26.5; 24.9; 36.5. 8; CNC加工中心; 8; 75; 84.0; 10; 57.5; 1; 62; 57.5; 10; 5; 48.2; 48.8; 64.0; 70.1; 20; 28.2; 28.8; 44.0; 50.1. 9; 数控车床; 9; 75; 84.5; 10; 52.5; 1; 62; 52.5; 10; 10; 48.7; 50.1; 64.5; 64.5; 20; 28.7; 30.1; 44.5; 44.5. 10; 车床; 1; 75; 75.0; 15; 52.5; 1; 57; 52.5; 15; 10; 39.9; 40.6; 51.5; 55.0; 20; 19.9; 20.6; 31.5; 35.0. 11; 铣床; 1; 75; 75.0; 15; 47.5; 1; 57; 47.5; 15; 15; 39.9; 41.5; 51.5; 51.5; 20; 19.9; 21.5; 31.5; 31.5. 12; 带锯机; 2; 75; 78.0; 20; 42.5; 1; 52; 42.5; 20; 20; 43.7; 45.4; 52.0; 52.0; 20; 23.7; 25.4; 32.0; 32.0. 13; 压力机; 3; 80; 84.8; 18; 42.5; 1; 54; 42.5; 18; 20; 50.1; 52.2; 59.7; 58.8; 20; 30.1; 32.2; 39.7; 38.8. 14; 精雕机; 2; 75; 78.0; 16; 42.5; 1; 56; 42.5; 16; 20; 43.0; 45.4; 53.9; 52.0; 20; 23.0; 25.4; 33.9; 32.0. 15; 钻床; 10; 75; 85.0; 10; 37.5; 1; 62; 37.5; 10; 25; 49.2; 53.5; 65.0; 57.0; 20; 29.2; 33.5; 45.0; 37.0. 16; 攻丝机; 10; 70; 80.0; 15; 37.5; 1; 57; 37.5; 15; 25; 44.9; 48.5; 56.5; 52.0; 20; 24.9; 28.5; 36.5; 32.0. 17; 螺杆空压机; 5; 85; 92.0; 52; 10; 1; 20; 10; 52; 52.5; 66.0; 72.0; 57.7; 57.6; 25; 41.0; 47.0; 32.7; 32.6. 注：以项目所在厂房西南角作为原点，南厂界为X轴，西厂界为Y轴。 表4-16 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源源强/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 熔化废气风机; -; -5; 10; 8; 90; 风机合理布局，进出口处消声处理并安装减振垫; 生产 时段. 2; 天然气燃烧废气风机; -; -5; 15; 8; 90. 3; 压铸成型、去浇口废气风机; -; -5; 3; 8; 90. 4; 打磨、抛丸/喷砂废气风机; -; 77; 42.5; 8; 90. 注：以项目所在厂房西南角作为原点，南厂界为X轴，西厂界为Y轴。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 由上表可知，本项目建成后，厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值。 - 3.2噪声监测计划 - 对照《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022）要求监测和地方政策，本项目噪声自行监测计划见表4-19。 - 表4-19 自行监测计划表 - 类型; - 排口名称/点位名称; - 监测因子; - 监测频次; - 执行标准. - 噪声; - 本项目所在建筑物界外1m; - 昼间等效连续A声级; - 1次/季度; - GB12348-2008表1中3类标准. - 4、固体废物 - 4.1固体废物产生及处置情况 - 根据工程分析，本项目产生的固体废物主要为熔化工序产生的铝灰渣、废耐火材料，压铸成型工序产生的废脱模剂，打磨、抛丸/喷砂环节产生的废金属屑、废钢丸、废金刚砂，机加工环节产生的含油金属屑、废切削液，原料使用过程产生的废包装袋、废包装桶，模具使用过程产生的废模具，废气处理过程产生的收集滤尘、废布袋、废活性炭，设备维护过程产生的废机油、含油抹布手套，职工生活活动产生的生活垃圾。 - 综上所述，本项目固体废物贮存场所建设能够达到国家相关标准规定要求。 - 项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 - 5、地下水、土壤 - ①大气沉降 - 颗粒物、非甲烷总烃以大气沉降形式渗入周边土壤及地下水，本项目排放的颗粒物、非甲烷总烃可因重力沉降或降水的作用迁移至水和土壤中。 - ②渗漏 - 本项目所在厂区已做好地面防渗措施，对土壤、地下水渗漏基本无污染。本项目非正常工况下存在液态物料（脱模剂、切削液、机油）、危险废物等包装桶发生开裂、渗漏等现象，在这几种情况下将对土壤、地下水造成点源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水层中形成运移。 - 故提出以下土壤、地下水防控措施： - ①源头防控：危废贮存区的危废容器均根据物料性质选择相应材质的容器存放，并配套设置托盘，液态废物存储在危废专用收集贮存箱等危废智能收集设备中；定期巡检，确保设备完好，将污染物跑冒滴漏降到最低限度。 - ②分区防渗：企业需做好防渗。本项目根据建设项目污染控制难易程度和污染物特性，提出防渗技术要求。本项目厂区地下水、土壤防渗分区和防渗技术要求见下表。 - 表4-26 厂区地下水、土壤防渗分区和防渗技术要求一览表 - 序号; - 装置、单元名称; - 防渗区域; - 识别结果; - 防渗要求和措施. - 1; - 涉及液态物料（脱模剂、切削液、机油）存放及生产车间中压铸成型区; - 地面; - 重点防渗区; - 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. - 2; - 危废贮存区; - 地面. - 3; - 一般固废堆场; - 地面; - 一般防渗区; - 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. - 4; - 其他生产和仓库区域; - 地面. - 5; - 办公区; - 地面; - 简单防渗区; - 一般地面硬化. - 以上防渗分区采取的措施为： - 重点防渗区（包气带防污性能为弱，污染控制难易程度为易，污染物类型为重金属或持久性有机物）：主要为危废贮存区和生产车间中压铸成型区、原料仓库中脱模剂、切削液、机油存放区域。本项目重点防渗区需在现有场地地基加水泥地面的基础上铺设环氧树脂地坪，防腐防渗，物料和废液桶下方还设置防泄漏托盘等环境保护措施。 - 一般防渗区（包气带防污性能为弱，污染控制难易程度易，污染物类型其他类型）：一般固废堆场、其他生产和仓库区域。其中一般固废堆场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等环境保护要求建设；其他生产和仓库区域按照本项目一般防渗区采用粘土铺底加水泥硬化等环境保护措施，目前租赁车间已做好一般防渗区防渗措施，可依托租赁车间现有。 - 简单防渗区主要为：车间隔断的办公区，本项目简单防渗区的设计为铺装普通水泥地面，依托租赁车间现有。 - ③其他措施 - 加强日常管理，避免发生事故造成影响，对工艺、设备等采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏；同时应加强定期对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 - 因此，本次评价认为拟建项目在采取了有效的土壤、地下水防控措施后，污染物一般不会对土壤、地下水产生不利影响，不需开展跟踪监测。 - 6、生态 - 本项目位于工业园区内，不新增土地，因此对周围生态环境影响较小。 - 7、环境风险 - 7.1风险物质 - 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及对产品、主要原辅材料物性的分析，本项目涉及环境风险物质为脱模剂、切削液、机油、天然气及危险废物，经计算Q＜1。 - 表4-27 建设项目危险化学品临界量 - 由上表可知，Q＜1，根据HJ 169-2018附录C，本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此环境风险评价工作仅需进行简单分析。 - 7.2环境风险识别 - （1）物质识别 - 物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生次生污染物等。 - 对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及对产品、主要原辅材料物性的分析，本项目涉及的环境风险物质为脱模剂、机油、天然气、危险废物及伴生/次生污染物。 - （2）生产设施风险识别 - 生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。详细见表4-28。 - 表4-28 各生产单元潜在危险分析 - 序号; - 风险 - 类型; - 危险 - 部位; - 主要危险物料; - 事故类型; - 影响途径; - 事故 - 成因. - 1; - 贮存系统有害物质泄漏; - 生产 - 车间; - 机油及不完全燃烧产生的伴生/次生CO、CO2、氮氧化物、碳氢化合物等污染物; - 渗漏、火灾、伴生/次生污染; - 进入土壤、地下水；经大气扩散污染环境空气、危害人员健康; - 包装桶破损等. - 原料 - 仓库; - 机油及不完全燃烧产生的伴生/次生CO、CO2、氮氧化物、碳氢化合物等污染物; - 渗漏、火灾、伴生/次生污染; - 进入土壤、地下水；经大气扩散污染环境空气、危害人员健康; - 包装桶破损等. - 天然气 - 管道; - 天然气及不完全燃烧产生的伴生/次生CO、CO2、氮氧化物、碳氢化合物等污染物; - 渗漏、火灾爆炸、伴生/次生污染; - 进入土壤、地下水；经大气扩散污染环境空气、危害人员健康; - 管道破裂、遇明火等. - 2; - 污染控制系统; - 废气收集系统、废气处理装置; - 颗粒物、非甲烷总烃; - 事故排放、火灾爆炸; - 经大气扩散污染环境空气; - 设备故障等. - 危废贮存区; - 铝灰渣、废包装桶、废脱模剂、含油金属屑、废切削液、收集滤尘、废活性炭、废机油、废抹布手套及不完全燃烧产生的伴生/次生CO等污染物; - 渗漏、火灾、伴生/次生污染; - 进入土壤、地下水；经大气扩散污染环境空气、危害人员健康; - 包装容器破损等. - 7.3环境风险分析 - 大气：根据本项目原辅料成分可知，本项目粉尘成分主要为铝粉尘，属于易燃易爆粉尘，故本项目大气风险主要为废气净化装置内粉尘爆炸，造成大气环境事故；废气净化装置发生故障，颗粒物、非甲烷总烃未经净化直接排放，造成大气环境事故；生产车间误操作，导致发生火灾，有毒有害物质未燃烧完全或产生的废气，造成大气环境事故；天然气管道破裂遇明火引发火灾爆炸事故，造成大气环境事故。 - 地表水：发生泄漏、火灾爆炸事故时，对事故消防用水、冲洗用水的应急处理（处置）措施不当，将导致含有污染物的泄漏液或大量消防用水、冲洗用水直接进入地表水体，造成地表水的污染事故。 - 地下水：发生泄漏、火灾爆炸事故时，风险物质或次生/伴生污染物抛洒在地面，造成土壤的污染；或由于防渗、防漏设施不完善，渗入地下水，造成地下水的污染事故。 - 7.4环境风险防范措施及应急要求 - （1）风险防范措施 - 根据建设项目环境风险分析的结果，对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险。 - ①具体防范措施 - a.加强废气处理装置的检查维修，定期由专人对废气收集处理装置进行检查，确保废气处理装置正常运行，避免出现废气事故排放发生； - b.在各危险地点和危险设备处，设置防护罩、防护栏等隔离设施，并设立安全标志或涂刷相应的安全色； - c.生产区、仓储区做好防渗防漏措施，防止原料泄漏对土壤和地下水产生影响； - d.在设备运行期间应该定时、定点、定线进行巡回检查，认真、按时、如实地对设备运行状况和安全附件状况等做好运行记录； - e.健全雨、污管网系统，雨污管网的总出口前端设置雨、污切换阀门，本项目雨水依托园区现有雨水排放口，已设置切断阀。发生原料泄漏和火灾事故产生消防废水后，及时关闭雨水阀门和污水阀门。事故废水收集系统容积应考虑消防尾水量、原料泄漏量之和保证事故后废水能及时排入事故池，防止有毒物质和消防废水未经处理直接排入外环境，确保事故状态下产生的废水不会流出厂界外。 - 突发环境事件发生时确保雨水排放口阀门关闭，展平应急水囊并与抽水泵进行组装，将事故废水泵入应急水囊。事故结束后，对收集的事故废水进行水质检测，若检测超标，事故后事故废水将作为危险废物委托有资质单位安全处置，若达标则依托污水管道接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂。通过以上措施可避免消防废水直接外排而污染环境。 - ②管理制度 - 本项目加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作做到经常化和制度化，从而实现源头治理、过程控制、末端保障的完整的环境保障体系。 - 项目投产后，建设单位在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度。健全安全生产责任机制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置安全管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制定的规章制度主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患管理制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度，并定期对职工进行体检，建立职工健康档案。 - （2）火灾爆炸事故应急处置 - 公司机油、天然气、废机油属于可燃物质，因此，一旦发生火灾爆炸时，做到立即报警，并且充分发挥整体组织功能，在人身确保安全的前提下，扑灭初起火灾，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围危险场所，避免造成重大人员伤亡。具体要求如下： - 操作工或负责人及时进行判断，向全体工作人员和上司通报发生火灾的详细情况。依据《异常发生的处置操作规程》中止各工序的作业。 - 将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时，迅速向上司报告，寻求救护。根据火灾情况，由当班负责人会同上司组成临时消防班，根据物料性质选择灭火方式：遇湿易燃物品禁用水。此活动要以救出人命和灭火为优先，并立即与上司进行联系，如判断有可能造成人身伤害和爆炸时，应立即撤离到安全的地区，同时由总务人事部门或安全负责人根据火灾状况向邻近消防队发出救援信息，必要时向邻近企业发出临时避难请求，使用二氧化碳灭火器的必须开门，防止缺氧。 - 消防部门到达后，企业应急救援总指挥和现场总指挥及时向消防部门汇报情况，并且配合消防部门进行灭火工作，此时指挥权由消防部门承担，所有人员应服从消防部门的指挥。 - 在灭火过程中建议：如有可能，转移未着火的容器，防止包装破损，引起环境污染；收容消防废水，防止流入雨水管网进入河流、 - （3）泄漏事故应急处置 - 公司液态物料主要有脱模剂、切削液、机油、废脱模剂、废切削液、废机油，采用包装桶包装，发生泄漏事故后，最早发现者应立即通知部门负责人，并根据需要召集应急救援小组，及时采取一切办法控制泄漏蔓延。其中脱模剂、切削液、机油、废脱模剂、废切削液、废机油采取措施尽快堵漏，然后对泄漏物进行收集和暂存，阻止泄漏物料进入外环境。将泄漏的废液收集至储存桶内暂存，地面残留废液采用惰性材料吸附，收集的泄漏物委托有资质单位处置。 - （4）污染治理设施事故防范措施 - ①废气收集、治理设施在设计、施工时，应严格按照工程设计规范要求进行，选用标准管材，并做必要的防腐处理。企业应加强废气收集、处理设施管理、维护工作，设置专门的环保管理人员定期检查，维护废气收集、处理设施，建立环保设施巡查台账，确保废气收集、处理设施正常运行，杜绝废气非正常排放。 - ②危险废物：加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂内运输以及使用，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式。针对危险废物的贮存、输运制定安全条例。制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用。 - ③落实上述各项环境风险防范措施，按《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）相关要求，废气处理设施开展安全风险辨识管控工作，企业需与生态环境部门、应急管理部门建立危险废物监管和环境治理设施监管联动机制，制定危险废物泄漏、粉尘非正常排放等风险防范措施及应急预案并定期演练；对工作开展过程中发现的安全类隐患需完成整改，采取有效的安全防护措施，确保不发生重大安全事故。 - （5）三级防控体系 - ①企业一级防控体系由各环境风险单元配套的防腐防渗措施、截流设施、转移输送设施、暂存设施构成。公司各环境风险单元地面均已防渗防漏，设置收集沟、收集池、托盘、围挡等事故废水截留措施。各环境风险单元及其防控设施有专人负责管理。 - 若各环境风险单元仅发生泄漏事故，可将泄漏废液截留在各风险单元内；若发生火灾等其他事故，各风险单元不能将事故废水全部截留，流出各风险单元的消防废水可通过厂内管道进入事故应急池内暂存。 - ②企业二级防控体系主要由雨污水管网、雨水排放口切断阀、废水排放口切断阀、事故应急池及相应配套的附属设施构成。 - a.雨水管网及排放口切断阀 - 项目所在厂内设有1个雨水排放口，雨水排口已设置切断阀门，并安装视频监控系统实时监控雨水排放口，企业定期对闸阀进行维护，确保切断阀门的截流效果。 - b.废水排放口 - 厂区设置1个废水排放口，废水排放口已设置切断阀门，有专人定期对闸阀进行维护，确保切断阀门的截流效果。 - c.事故应急池 - 根据上述事故应急池计算结果，本项目拟新建1座容积10m3事故应急池并配套300m3应急水囊，配置截流切断阀和抽水泵，除事故状态下，事故应急池应保持空置状态。 - ③企业三级防控体系主要依托所在区园区管道、区域应急贮存空间等，将事故废水控制在园区管网内部，不出园区。企业位于石庄南工业园区内，企业应做好与石庄南工业园区的三级防控体系、突发环境事件应急预案体系的衔接。 - （6）安全风险辨识 - 按《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）相关要求，本项目涉及文件中六类环境治理措施中的有机废气治理，按要求开展安全风险辨识管控工作，企业需与生态环境部门、应急管理部门建立危险废物监管和环境治理设施监管联动机制，制定危险废物泄漏等风险防范措施及应急预案并定期演练；对工作开展过程中发现的安全类隐患需完成整改，采取有效的安全防护措施，确保不发生重大安全事故。 - （7）原辅料输送过程“跑冒滴漏”防范措施 - 物料在厂内运输过程中使用合适的容器，不使用时加盖密封存放。 - 7.5结论 - 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可防控。 - 8、电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射类。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/熔化、天然气燃烧 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 耐高温布袋除尘 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1、表5标准，颗粒物排放浓度≤30mg/m3、二氧化硫排放浓度≤80mg/m3，氮氧化物排放浓度180mg/m3，烟气黑度＜林格曼黑度1级，基准氧含量9% |
|  | DA002/压铸成型、去浇口 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 耐高温布袋除尘+二级活性炭吸附 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准，颗粒物排放浓度≤30mg/m3；《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3，最高允许排放速率≤3kg/h |
|  | DA004/打磨、抛丸、喷砂 | 颗粒物 | 湿式除尘 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准，颗粒物排放浓度≤30mg/m3 |
|  | 厂界无组织 废气 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，颗粒物排放浓度≤0.5mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m3 |
|  | 厂区内 | 颗粒物、非甲烷总烃 | / | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1 限值，颗粒物监控点处1h平均浓度值≤5mg/m3；《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，厂区内无组织非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001 | COD SS 氨氮 TN TP | 接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，COD：500mg/L；SS：400mg/L；氨氮：45mg/L；总磷：8mg/L；总氮：70mg/L |
| 声环境 | 双蓄热熔炉、集中熔化炉、精密冷室压铸机、锯床、砂带机、抛丸机、喷砂机、机加工设备、螺杆空压机等生产辅助设备及废气处理设施风机等设备 | 噪声源强≤90dB（A） | 选择用低噪声设备，采用隔声房、隔声罩、车间厂房隔声，距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准： 厂界昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 废耐火材料 | - 熔化 | 外售综合利用 | 综合利用或 妥善处置，不外排 |
|  | - 废金属屑 | - 打磨、抛丸/喷砂 | 外售综合利用 |  |
|  | - 废钢丸 | - 抛丸 | 外售综合利用 |  |
|  | - 废金刚砂 | - 喷砂 | 外售综合利用 |  |
|  | - 废模具 | - 模具使用 | 外售综合利用 |  |
|  | - 废布袋 | - 废气处理 | 外售综合利用 |  |
|  | - 废包装袋 | - 原料使用 | 外售综合利用 |  |
|  | - 铝灰渣 | - 熔化 | 委托有资质单位合理处置 |  |
|  | - 废包装桶 | - 原料使用 | 委托有资质单位合理处置 |  |
|  | - 废脱模剂 | - 压铸成型 | 委托有资质单位合理处置 |  |
|  | - 含油金属屑 | - 机加工 | 委托有资质单位合理处置 |  |
|  | - 废切削液 | - 机加工 | 委托有资质单位合理处置 |  |
|  | - 收集滤尘 | - 废气处理 | 委托有资质单位合理处置 |  |
|  | - 废活性炭 | - 废气处理 | 委托有资质单位合理处置 |  |
|  | - 废机油 | - 设备维护 | 委托有资质单位合理处置 |  |
|  | - 废抹布手套 | - 设备维护 | 委托有资质单位合理处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活活动 | 环卫定期清运 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 企业厂区内地面已全部硬化，采取了源头防控，并根据分区防渗识别结果，进行了分区防控；厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，厂区内化粪池采用玻璃钢成品化粪池，建立有效的事故废水收集系统。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于工业园区内，不新增土地，因此对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 包括原辅料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可管理 本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十八、金属制品业 33”中“82铸造及其他金属制品制造339”中“除重点管理以外的有色金属铸造3392”，属于简化管理。 2、环保竣工验收要求 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评〔2017〕4号的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 3、环境管理台账要求 公司需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、原辅料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 - 排污口设置规范化根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》〔苏环控〔1997〕122号文〕的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量在临港开发区内平衡；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）①(t/a） | 现有工程 许可排放量 ②(t/a） | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③(t/a） | 本项目 排放量（固体废物产生量）④(t/a） | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤(t/a） | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥(t/a） | 变化量 ⑦(t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.6741 |  | 0.6741 | +0.6741 |
|  | SO2 | / | / | / | 0.06 | / | 0.06 | +0.06 |
|  | NOX | / | / | / | 0.2805 | / | 0.2805 | +0.2805 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0263 | / | 0.0263 | +0.0263 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 360/360 | / | 360/360 | +360/+360 |
|  | COD | / | / | / | 0.162/0.018 | / | 0.162/0.018 | +0.162/+0.018 |
|  | SS | / | / | / | 0.126/0.0036 | / | 0.126/0.0036 | +0.126/+0.0036 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0162/0.00144 | / | 0.0162/0.00144 | +0.0162/+0.00144 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.00288/0.00018 | / | 0.00288/0.00018 | +0.00288/+0.00018 |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.0252/0.00432 | / | 0.0252/0.00432 | +0.0252/+0.00432 |
| 一般工业 固体废物 | - 废耐火材料 | / | / | / | - 0.1 | / | - 0.1 | - +0.1 |
|  | - 废金属屑 | / | / | / | - 2 | / | - 2 | - +2 |
|  | - 废钢丸 | / | / | / | - 3 | / | - 3 | - +3 |
|  | - 废金刚砂 | / | / | / | - 1 | / | - 1 | - +1 |
|  | - 废模具 | / | / | / | - 2 | / | - 2 | - +2 |
|  | - 废布袋 | / | / | / | - 0.2 | / | - 0.2 | - +0.2 |
|  | - 废包装袋 | / | / | / | - 0.04 | / | - 0.04 | - +0.04 |
| 危险废物 | - 铝灰渣 | / | / | / | - 1 | / | - 1 | - +1 |
|  | - 废包装桶 | / | / | / | - 0.5 | / | - 0.5 | - +0.5 |
|  | - 废脱模剂 | / | / | / | - 0.5 | / | - 0.5 | - +0.5 |
|  | - 含油金属屑 | / | / | / | - 3 | / | - 3 | - +3 |
|  | - 废切削液 | / | / | / | - 1.2 | / | - 1.2 | - +1.2 |
|  | - 收集滤尘 | / | / | / | - 4.39 | / | - 4.39 | - +4.39 |
|  | - 废活性炭 | / | / | / | - 1.2857 | / | - 1.2857 | - +1.2857 |
|  | - 废机油 | / | / | / | - 0.8 | / | - 0.8 | - +0.8 |
|  | - 废抹布手套 | / | / | / | - 0.1 | / | - 0.1 | - +0.1 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 6.12 | / | 6.12 | +6.12 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图  项目建设地500m卫星图

江阴市东得曼科技有限公司

年产1400吨新能源车配件、1400吨电梯配件新建项目

500米范围

100米卫生防护距离

周边企业

敏感目标

本项目车间

图例：

N

85m

170m

0

305m

116m

周家村

嘉隆压铸

许家丹

翔宇航空

港

花

桃

老

港

花

桃

老

路

西

石

扬

道

大

子

路

隆

兴

荣兴塑化

大东钢板

申星光电

工业企业

华冠编织

工业企业

工业企业

文昌机械

奇凯纺织

锦皓环境治理科技

晖悦塑胶科技

爱科森博顿聚合体

巨光化工

天任建设装备

中建材(江阴)光电材料科技有限公司

三圆网架

冠鑫机电

飞扬器械

三杰机械装备

坤耀液压

志东锅配

祥华机械

迈克制球

辽澄石油化工